Объект: Установка системы уличного видеонаблюдения

- Количество камер: 5 шт.

- Ключевые требования: распознавание автомобильных номеров ночью на расстоянии 20м, запись по детектору движения, объем архива 2 месяца, расстояние до регистратора до 70м, монтаж на существующие столбы высотой 3м.

Смета на материалы и оборудование

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) | Общая стоимость (руб.) | Обоснование и комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличная IP-камера с ИК-подсветкой и датчиком движения Модель: Hikvision DS-2CD2346G2-I(U) или аналог (4 Мп, ColorVu, фиксированный объектив) | 5 | шт. | 12 500 | 62 500 | Камеры с технологией ColorVu (или аналог у других брендов) обеспечивают цветное изображение ночью за счет мощной встроенной подсветки. Разрешения 4 Мп (2560x1440) достаточно для детализации номера на 20м. Встроенный детектор движения. Источник: прайсы онлайн-магазинов "Рувиди", "Ивикон", "Видеотехника.рф". |
| 2. | IP-видеорегистратор (NVR) Модель: на 8 каналов (с запасом), с поддержкой PoE (чтобы передавать питание и данные по одному кабелю) | 1 | шт. | 15 000 | 15 000 | NVR на 8 каналов дает запас на будущее расширение. PoE упрощает монтаж. Источник:同上. |
| 3. | Жесткий диск для NVR Объем: 6 ТБ (Western Digital Purple, Seagate SkyHawk) | 1 | шт. | 16 000 | 16 000 | Расчет объема: 5 камер * 4 Мп ≈ 250 Гб/камера/сутки (при записи по движению). 250 Гб * 5 * 60 дней = 75 000 Гб ≈ 75 ТБ. Но так как запись ведется ТОЛЬКО по движению, объем сокращается в 5-10 раз. 6-8 ТБ будет достаточно с запасом. Источник:同上. |
| 4. | Коммутатор PoE 8-портовый, с поддержкой стандарта 802.3at (PoE+), бюджет 150-200Вт | 1 | шт. | 8 500 | 8 500 | Необходим для подачи питания на камеры по кабелю "витая пара". Мощности достаточно для 5 уличных камер. Источник:同上. |
| 5. | Кабель UTP Категория 5e или 6, внешний (outdoor), в бухте 300 метров | 1 | бухта | 5 500 | 5 500 | Внешний кабель с защитной оболочкой от UV-излучения и влаги. 300м с запасом хватит на 5 камер по 70м. Источник:同上. |
| 6. | Расходные материалы (Крепеж, коробки, разъемы RJ-45, влагозащитные клеммы для соединения, гофротруба диаметром 20-25мм) | 1 | компл. | 7 000 | 7 000 | Гильзы, стяжки, монтажные коробки, разъемы, гофра для защиты кабеля на столбе и при вводе в помещение. |
| 7. | Источник бесперебойного питания (ИБП) Мощность 1000-1500 ВА, со стабилизацией | 1 | шт. | 15 000 | 15 000 | Защита оборудования от скачков напряжения и коротких отключений энергии. Критически важно для сохранности архива и бесперебойной работы. Источник:同上. |
|  | Итого по оборудованию: |  |  |  | 129 500 |  |

Смета на монтажные и пусконаладочные работы

| № | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) | Общая стоимость (руб.) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж камер на существующие опоры (высота до 3м) Включает: подъем, установку кронштейна, крепление камеры, герметизацию соединений. | 5 | шт. | 2 500 | 12 500 | Стандартная цена для Московской области за монтаж одной уличной камеры на готовую опору. Включает работу высотника. |
| 2. | Прокладка кабельных трасс Протяжка кабеля по воздуху между опорами и к месту установки NVR (до 70м). Монтаж в гофротрубе, крепление. | 70 | м.пог. | 100 | 7 000 | Цена включает работу по подвесу кабеля на тросе или по готовым опорам. |
| 3. | Подключение и настройка оборудования Включает: обжим коннекторов, подключение к коммутатору и NVR, установка HDD, настройка удаленного доступа, настройка детекции движения и записи по нему. | 1 | компл. | 15 000 | 15 000 | Сложность работ по программированию NVR, настройке маршрутизации для удаленного доступа, конфигурированию каждой камеры. |
| 4. | Пуско-наладочные работы и сдача системы Тестирование работы всех камер, детектора движения, качества записи ночью. | 1 | компл. | 5 000 | 5 000 |  |
|  | Итого по работам: |  |  |  | 39 500 |  |

Итоговая сводная смета

| Категория | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Оборудование и материалы | 129 500 |
| Монтажные и пусконаладочные работы | 39 500 |
| Итого (без учета доставки) | 169 000 |
| Примерная итоговая стоимость (с учетом НДС и доставки) | ~190 000 |

Примечание: Окончательная стоимость может варьироваться в зависимости от конкретного поставщика оборудования, сложности трассы прокладки кабеля и выбранной монтажной организации.

Важные пояснения и рекомендации:

- Ценообразование: Цены взяты из открытых источников (крупные онлайн-магазины оборудования для видеонаблюдения) и усреднены. При работе с подрядчиком итоговая цена на оборудование часто будет ниже розничной.

- Качество ночной съемки: Для гарантированного распознавания номеров ночью на 20 метров критически важны:

  - Разрешение камеры: Не менее 4 Мп.

  - Технология подсветки: ColorVu, Full Color, Starlight+ или аналоги, которые дают цветную картинку ночью, а не черно-белую.

  - Настройка: Необходимо правильно выставить выдержку (короткая) для исключения смаза номера и настроить зону детекции именно на проезжую часть.

- Расстояние 70 метров: Для передачи данных и питания по PoE на расстояние 70 метров используется кабель "витая пара" (Cat.5e/6). Это расстояние является предельным для стандарта PoE, но при использовании качественного кабеля проблем возникнуть не должно.